### 设备招标2017年第五期附件

### 项目一耳科动力系统

一、设备用途及说明：

- 1、整机原装进口，设备用途：用于常规耳科显微手术打磨、乳突改良根治手术、人工耳蜗手术、鼓室成型手术、听骨链重建手术、侧颅底手术等，整机原装进口。

二、技术参数：

① 控制系统

- 1、体积小，操作简单，可同时显示转速。

- 2、带不同增速或减速传动比率手柄，可达到不同手柄转速

② 高速马达

- 1、无碳刷40000转电钻马达，重量≤190克，马达及马达连线均可高温高压消毒，并经久耐用。

- 2、风冷马达冷却技术，适合长时间使用，极好解决发烫问题。

- 3、自带感应蕊片，在手柄过载时或者卡死时提供自动过载停机保护，马达过热指示灯提醒功能。

- 4、可连接不同长度、不同传动率的手柄，适用于耳科，脊柱，神外，手足外科和鼻颅底等手术

- 5、可连接往复锯，摆动锯，弧形切割锯专用手柄,以及鼻整形的各种新型切割锯专用手柄。

③耳钻手柄

- 1、配备70mm、95mm、125mm直弯手柄可供选择

- 2、可接所有品牌标准直径（2.35MM）的钻头，可连接国产钻头

- 3、手柄高低速转动时均无摆动及震动。

- 4、提供设备专用清洁剂和润滑剂，用与设备的清洁维护和保养。

④ 耳钻钻头：

- 1、材质：高硬度钨碳钢切割钻头及金刚砂打磨钻头若干，单根钻头可使用150次以上。

- 2、种类齐全，超100种以上不同长度、直径钨碳钢、金刚砂钻头，满足不同手术需要。

⑤ 脚踏开关

- 1、无极变速，大踏板，易于操作；防水、防爆；小巧，易于清洁。

- 2、全功能脚踏开关，可控制马达转速、旋转方向等，术中所有的调节可通过脚踏进行。

⑥  售后服务

- 需返厂维修提供同型号备用机，不影响医院手术。

三、配置要求：

- 1、主机 （包含）：

- 1.1、无碳刷巴氏马达及马达导线                               ×1

- 1.2、多功能防水脚控开关                                     ×1

- 1.3、清洁油、润滑油各1瓶                                   ×1

- 2、70mm耳钻弯柄磨钻手柄（1：1）                               ×1

- 3、金刚砂钻头长70mm，直径2.3mm、3.1mm、4.0mm、5.0mm各一根    ×1

- 4、钨碳钢钻头长70mm，直径3.1mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm各一根    ×1

- 5、专业耳科磨钻钻头消毒架                                     ×1

- 6、专业耳科磨钻消毒盒                                         ×1

项目二咳痰机和情景互动心肺复苏功率车

咳痰机

技术参数及要求

1、要求整机原装进口，采用机械性吸-呼气技术，通过给病人气道交替施加正-负压，缓慢吸入和快速呼出模拟自然咳嗽过程，无创伤性达到气道分泌物清除的作用。

- 参数：

  - 工作模式：自动/手动，两档可选

  - 正压：0-70 cmH2O，增量为 1 cmH2O

  - 负压：0-70cmH2O，增量为 1 cmH2O

  - 吸入气流：低/中/高。三档可调。

  - 吸气时间：0-5s，增量为 0.1s

  - 呼气时间：0-5s，增量为 0.1s

  - 暂停时间：0-5s，增量为 0.1s（只限于 Cough-Trak 被关闭时）

  - 振荡：关闭/吸气/呼气/吸呼兼备，四档可选

  - 频率：1~20Hz，增量为 1Hz（只限于启动振荡模式）

  - 振幅：1~10 cmH2O，增量为 1 cmH2O（只限于启动振荡模式）

- 适用范围：

用于治疗不能咳嗽的患者，或用来有效清除因咳嗽时峰流速降低产生的分泌物。气管插管和无创鼻面罩通气同样有效。可连接气管插管、气切套管、面罩。

4. 适用人群：

成人、儿童均适用。

情景互动心肺复苏功率车

功能要求：

- 1、可直接测量训练时间、速度、距离、热量消耗、心率变化参数

- 2、三维虚拟现实情景互动训练

- 全三维虚拟场景，可虚拟运动场、乡间小路、海边、城市步行街、

- 山区景色等环境，实现人与虚拟环境的交互。实际的运动训练与互动游

- 戏相结合

- 智能人步行伴侣，提高用户参与性

- 通过游戏方式获取奖励，增强趣味性

- 跑步机实时速度/ 距离/ 热量消耗曲线显示

- 运动参数数据报表一键输出

- 人体生理相关参数一键报表输出

- 3、病患个人信息参数：

- 可创建病人信息，包含病人的年龄，姓名等各种基本资料

- 自动记录病患历史记录，方便分阶段对比查看

- 可保存或另存现有配置，便于重新调用

- 4、强调多通道感知能力以及交互性和沉浸感， VR 技术能够为健身者提供有

- 效的、崭新的训练手段。

- 5、可根据运动情况，综合心率、速度、距离以及身体参数评价运动状态通过

- 键盘快速切换康复训练模式和虚拟三维情景互动模式

- 6、可以对每一个康复训练人员提供独特的报表信息，康复训练模式与虚拟三

- 维情景互动模式选择。

- 7、根据病人的身体状况可实时显示训练效果，在医生指导下进行调节，训练过

- 后输出的报表可以让医生以及患者更加了解运动训练效果，以便后期调整。

- 8、标准耳机插孔以及外置音箱，共享音乐以及免打扰模式

- 9、车辆座位高低可调适用于不同的患者使用前/后座椅调整。符合人体工学的

- 座椅和靠背舒适而设计，以适应不同的患者。

10、使用方便 （卧式）增强的稳定性和患者上下方便。

11、多用途踏板设计容纳标准鞋类以及SPD兼容鞋类

- 12、其它功能

- 网络数据库发布，方便多点办公数据集中管理

- 软件远程升级

- 自带远程协助操作，视频远程指导、操作介绍